# АТОЛ 90Ф краткое руководство по программированию

Пароли по умолчанию:

| пароль программирования | 30 |
| --- | --- |
| пароль кассира 1 | 1 |
| пароль кассира 2 | 2 |
| пароль кассира 16 | 16 |
| сервисный пароль |  |

## Программирование

### Вход в режим программирования

- РЕ → 4 → 3 → 0 → ИТ

### Функции клавиш в режиме программирования

| Клавиша | Функция |
| --- | --- |
| ПВ | - переход к таблице с большим порядковым номером; - заполнение оставшихся символов строки пробелами (в режиме просмотра). |
| АН | - переход к таблице с меньшим порядковым номером. |
| ВЗ | - переход к ряду с большим порядковым номером. |
| + | - переход к ряду с меньшим порядковым номером. |
| ВВ | - переход к полю с большим порядковым номером. |
| - | - переход к полю с меньшим порядковым номером. |
| ИТ | - режим просмотра и редактирования; - запись введенного значения. |
| С | - отмена изменений. |
| ПС | - печать содержимого поля на чеке. |
| Х | - печать содержимого таблицы на чеке. |
| 00 | - печать кодов символов. |

### Программирование даты

- программирование даты возможно только вперед и при снятом Z-отчете

- РЕ → 3 → 3 → 0 → ИТ → 3 → ввести дату → ИТ → нажать ОДНУ клавишу 00→РЕ

### Программирование времени

- РЕ →Х → ИТ → ввести время → ИТ

### Программирование заголовка чека

##### С помощью клавиатуры ККТ:

  - РЕ → 4 → 3 → 0 → ИТ (на дисплее повится 1 164)

  - ПВ → ПВ → ПВ → ПВ → 00 - распечатается таблица кодов символов

  - + → + → + → ИТ

  - наберите код первой буквы из таблицы кодов символов

  - нажмите ИТ

  - наберите код второй буквы из таблицы кодов символов

  - нажмите ИТ

  - и так до конца, затем нажмите РЕ ПС и проверте правильность заголовка

### Программирование фамилии администратора

- РЕ → 4 → 3 → 0 → ИТ →ПВ →ПВ → + + 00 распечатается таблица кодов символов

- нажмите: ВВ

- нажмите клавишу РЕ 15 раз

- введите фамилию администратора

- нажмитие ПС (проверте правильность ввода)

- нажмите РЕ → РЕ

### Программирование фамилии кассира

- РЕ → 4 → 3 → 0 → ИТ →ПВ →ПВ → 00 , распечатается таблица кодов символов

- нажмите: ВВ

- нажмите клавишу ИТ 8 раз

- введите фамилию кассира

- нажмитие ПС (проверте правильность ввода)

- нажмите РЕ → РЕ

### Работа с секциями / без секций

Без секций:

- РЕ → 4 → 3 → 0 → ИТ → ПВ → ВВ →ИТ→ 0 →ИТ

С секциями:

- РЕ → 4 → 3 → 0 → ИТ → ПВ → ВВ →ИТ→ 1 →ИТ

### Программирование наименовании секции

- РЕ → 4 → 3 → 0 → ИТ

- нажмите ПВ 5 раз → 00 , распечатается таблица кодов символов

- клавишей ВЗ выберите номер секции (от 1 до 16)

- нажмите клавишу ИТ

- введите наименование секции

- нажмитие ПС (проверте правильность ввода)

- нажмите РЕ → РЕ

### Программирование налогов

##### С помощью клавиатуры ККТ:

- Входим в режим программирования, сразу же открывается настройка базы товаров.

- Клавишами + и ПЗ выбираем ряд.

- С помощью клавиш - и ВВвыбираем редактируемое поле.

- После выбора нужного ряда и поля нажимаем ИТ для доступа в режим редактирования.

В режиме редактирования с помощью цифровой клавиатуры вводим значения. Смотрите таблицу символьных кодов.

### Ограничение цены

- РЕ → 4 → 3 → 0 → ИТ → ПВ

- намите ВВ 6 раз, на индикторе : 02 1 7 1

- нажмитеИТ

- введите разрядность (от 1 до 8)

- нажмите ИТ → РЕ

### Программирование скидок\наценок

Введение параметров скидок и наценок более удобно с помощью программирования таблиц.

#### Программирование скидок

- РЕ → 4 → 3 → 0 → ИТ

- нажимать ПВ до значения на дисплее 04 1 1 2 → ИТ

- указать значение → ИТ

#### Программирование наценок

- РЕ → 4 → 3 → 0 → ИТ

- нажимать ПВ до значения на дисплее 04 1 1 2

- нажимать ВЗ до значения на дисплее 04 2 1 2 → ИТ

- указать значение → ИТ

На данный момент есть проблемы с введением данных через ККТ.

### Яркость печати

- РЕ → 4 → 3 → 0 → ИТ → ПВ

- намите ВВ 2 раза, на индикторе : 02 1 3 1

- нажмитеИТ

- введите яркость (от 1 до 15)

- нажмите ИТ → РЕ

### Программирование базы товаров

Введение номенклатуры более удобно с помощью программирования таблиц.

- РЕ → 4 → 3 → 0 → ИТ

- на дисплее 1 164 → ИТ

- клавишами + и ВЗ выбираем товар

- клавишами - и ВВ выбираем поле

- далее согласно таблице:

| Поле | Назначение | Размер поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Название | 64 символа | Название товара или услуги. |
| 2 | Штрихкод | от 0 до 9999999999999999 | Штрихкод товара, если есть. |
| 3 | Цена | от 0,00 до 99999999999999,99 | Цена на товар или услугу. |
| 4 | Система налогообложения | от 0 до 63 | Битовое поле: Бит 0: Традиционная СНО: 0 – отключено (не применяется), 1 – включено (применяется); Бит 1: Упрощенная СНО (Доход): 0 – отключено, 1 – включено; Бит 2: Упрощенная СНО (Доход минус Расход): 0 – отключено, 1 – включено; Бит 3: Единый налог на вмененный доход: 0 – отключено, 1 – включено; Бит 4: Единый сельскохозяйственный налог: 0 – отключено, 1 – включено; Бит 5: Патентная система налогообложения: 0 – отключено, 1 – включено. |
| 5 | Номер налога | от 0 до 6 | Выбор одной из шести систем налогообложения (возможно перепрограммировать): - 1 - НДС 0% - 2 - НДС 10% - 3 - НДС 18% - 4 - без НДС - 5 - НДС 10/110 - 6 - НДС 18/118 |
| 6 | Секция | от 0 до 16 | Указать номер секции, в которой будет продаваться товар или услуга. |
| 7 | Флаги | 255 | Битовое поле: 0-й бит: запрашивать цену товара: 0 – не запрашивать, 1 – запрашивать. Биты 1..7: не используются, если товар запрограммирован в базе товаров, и должны быть равны 0. Биты 0..7 = 1 – считается, что товар отсутствует в базе. |

- для редактирования значений поля нажимаем ИТ и вводим требуемые значения

- обязательно проверьте, что бы параметр "флаги" у требуемых товаров был указан 0 или 1.

#### Редактировать все значения, кроме наименования через дисплей ККТ довольно удобно, наименование же запрограммировать достаточно сложно. Для программирования базы товаров советую использовать ПК.

## Настройка подключения к ОФД

### Настройка канала связи WiFi

- перед программированием следует знать следующие параметры:

  - имя WiFi сети

  - пароль WiFi сети

- РЕ → 4 → 3 → 0 → ИТ → АН → АН →ВЗ→ВЗ→ВЗ→ВЗ, на индикаторе: 11 5 132

- намите 00, распечатается таблица кодов символов

- нажмитеИТ

- введите имя WiFi сети

- нажмите ИТ → РЕ → ВЗ → ИТ

- введите пароль WiFi сети

- нажмите ИТ → РЕ

### Проверка баланса и настройка канала связи GPRS

Стандартные настройки для Мегафон:

Баланс: *100#

Вставьте в кассовый аппарат SIM-карту, настройки должны вступить в силу автоматически

### Настройка подключения к оператору фискальных данных

- перед программированием следует знать следующие параметры:

  - имя хоста

  - порт подключения

- РЕ → 4 → 3 → 0 → ИТ → АН

- намите 00, распечатается таблица кодов символов

- нажмитеИТ

- введите имя имя хоста

- нажмите ИТ → РЕ → ВВ → ИТ

- введите порт подключения

- нажмите ИТ → РЕ

## Работа с фискальным накопителем

### Режим работы с ФН

- РЕ → 8 → 3 → 0 → ИТ на дисплее А1 - 7

### Функции клавиш в фискальном режиме

| Клавиша | Функция |
| --- | --- |
| 1 | - ввод реквизитов. |
| 3 | - регистрация/перерегистрация ККТ. |
| 4 | - закрытие архива. |
| 6 | - печать итогов регистрации.перерегистрации ККТ. |
| 7 | - печать документа по номеру. |
| РЕ | - переход к вышестоящему режиму. |

### Ввод реквизитов

- РЕ → 8 → 3 → 0 → ИТ (режим работы с ФН)

- нажать 1 (отобразиться r1-2) → 1 (отобразиться 1 256)

- клавишами - и ВВ можно переключаться между опциями:

| Номер опции | Размер (байты или ASCII) | Тип реквизита | Возможность перезаписи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 256 ASCII | Наименование организации | + |
| 2 | 1 byte | Система налогообложения: - 0 - общая; - 1 - упрощенная СНО (доход); - 2 - упрощенная СНО (доход - расход); - 3 - ЕНВД; - 4 - ЕСН; - 5 - патент. | + |
| 3 | 256 ASCII | Место расчетов | + |
| 4 | 12 ASCII | ИНН организации | - |
| 5 | 20 ASCII | Регистрационный номер ККТ | - |
| 6 | 1 byte | Атономный режим (для кассовых аппаратов в удаленных местностях, например Луна или Марс) | + |
| 7 | 1 byte | Автоматический режим (при использовании ККТ автоматом: "женьщину вынули, автомат засунули") | - |
| 8 |  | Номер кассира-автомата | + |
| 9 | 1 byte | Признак шифрования | + |
| 10 | 42 ASCII | Должность оператора | + |
| 11 | 14 ASCII | Заводской номер ККТ | - |
| 12 | 1 byte | Код причины перерегистрации: - 0 - нет причины (первичная регистрация); - 1 - замена ФН; - 2 - смена ОФД; - 3 - смена дозволенных реквизитов; - 4 - смена настроек ККТ. | + |
| 13 | 12 ASCII | ИНН ОФД | + |
| 14 | 1 byte | Признак расчсетов в Интернете | - |
| 15 | 1 byte | Признак предоставления услуг | - |

В разных прошивках аппаратов количество опций может отличаться.

- клавишей ИТ подтверждать выбор опции;

- клавишей ПС печатать значение выбранной опции;

- клавишей Х печать всех значений опций.

### Регистрация кассового аппарата с ФН

Операцию регистрации проводите после ввода реквизитов

- РЕ → 8 → 3 → 0 → ИТ→ 3 → ИТ → 00

ККТ распечатает чек с параметрами даты регистрации, фискального признака и номера фискального документа.

### Отчеты из ФН

- РЕ→2→3→0→ ИТ→ 5

### Технологическое обнуление

- РЕ → 0 →Х → 3 → 0 → ИТ → 00

### Закрытие архива ФН

- РЕ → 8 → 3 → 0 → ИТ → 4

### Печать тестового чека

- 00→3→0→ИТ→1

### Технологический прогон

- РЕ → 00 → 3 → 0 → ИТ → 3

### Диагностика соедиения с ОФД

- РЕ → 00 → 3 → 0 → ИТ → 4