# АМС-300Ф инструкция кассира

Порядок работы кассира в течении дня:

- УТРО: открытие смены

- ДЕНЬ: пробитие чеков

- ВЕЧЕР: закрытие смены

### КАССОВЫЙ РЕЖИМ:

### Как открыть смену?

Включите кассовый аппарат, дождитесь пока на дисплее отобразится окно ввода пароля, на цифровой клавиатуре наберите пароль пользователя (по умолчанию пароль 12), далее нажмите:

- ВВ  → КЗ  →  ВВ

распечатается отчет об открытии смены.

### Как распечатать простой чек по свободной цене:

Пробитие простого чека по свободной цене:

- сумма продажи → номер отдела(например 1Д ) → ВВ  →  =  →  ВВ

Вычесление стоимости товара по количеству и цене:

- количество товара →  Х  → сумма продажи → номер отдела(например 1Д ) → ВВ  →  =  →  ВВ

Чек с подсчетом сдачи:

- сумма продажи → номер отдела(например 1Д ) → ВВ  →  =  → НЛ  → сумма покупателя → ВВ

Чек со скидкой по свободной цене:

- сумма продажи → номер отдела(например 1Д ) → ВВ  →  -  → скидка(в %) →  =  →  ВВ

Пробитие простого чека по безналу:

- сумма продажи → номер отдела(например 1Д ) → ВВ  →  =  →  БН

Отправка простого чека по СМС:

SMS

сумма продажи → номер отдела(например 1Д ) → ВВ  →  =  →          →

введите номер телефона(в формате +7ХХХХХХХХХХ) → ВВ  → ВВ

Отправка простого чека по email:

- сумма продажи → номер отдела(например 1Д ) → ВВ  →  =  →          →

введите email клиента(для ввода символов используются цифровые клавиши) → ВВ  → ВВ

### Как распечатать чек из базы товаров и услуг:

Печать чека из базы товаров и услуг:

- ФЦ  → код товара → ВВ  → сумма продажи → номер отдела(например 1Д )  → ВВ  →  =  →  ВВ

Печать чека из базы товаров и услуг по количеству и цене:

- количество товара →  Х  → ФЦ  → код товара → ВВ  → сумма продажи → номер отдела(например 1Д )  → ВВ  →  =  →  ВВ

Печать чека из базы товаров и услуг с подсчетом сдачи:

- ФЦ  → код товара → ВВ  → сумма продажи → номер отдела(например 1Д ) → ВВ  →  =  → НЛ  → сумма покупателя → ВВ

Печать чека из базы товаров и услуг со скидкой:

- ФЦ  → код товара → ВВ  → сумма продажи → номер отдела(например 1Д ) →  -  → скидка(в %) → ВВ  →  =  →  ВВ

Печать чека из базы товаров и услуг по безналичному расчету:

- ФЦ  → код товара → ВВ  → сумма продажи → номер отдела(например 1Д ) → ВВ  →  =  →  БН

Отправка чека из базы товаров и услуг по СМС:

ФЦ  → код товара → ВВ  → сумма продажи → номер отдела(например 1Д ) → ВВ  →  =  →

SMS

→ введите номер телефона(в формате +7ХХХХХХХХХХ) → ВВ  → ВВ

Отправка чека из базы товаров и услуг по СМС:

- ФЦ  → код товара → ВВ  → сумма продажи → номер отдела(например 1Д ) → ВВ  →  =  →          → введите email клиента() → ВВ  → ВВ

### Как распечатать чек возврата:

Чек возврата по сумме:

- ВТ  → сумма продажи → номер отдела(например 1Д ) → ВВ  →  =  →  ВВ

Чек возврата по коду товара:

- ВТ  → ФЦ  → код товара → ВВ  → сумма продажи → номер отдела(например 1Д )  → ВВ  →  =  →  ВВ

Чек возврата по сумме по безналу:

- ВТ  → сумма продажи → номер отдела(например 1Д ) → ВВ  →  =  →  БН

Чек возврата по коду товара по безналу:

- ВТ  → ФЦ  → код товара → ВВ  → сумма продажи → номер отдела(например 1Д ) → ВВ  →  =  →  БН

### Аннуляция чека:

Аннуляция чека возможна до последнего нажатия клавиши ВВ  (т.е. до закрытия чека). Для этого нажмите два раза клавишу СБ , прозвучит двойной звуковой сигнал, чек будет аннулирован. На дисплее отобразится           0.00

### Как сделать внесение наличных в кассу:

- НЛ  → сумма внесения → ВВ

### Как сделать выдача наличных из кассы:

- НЛ  →  -  → сумма выдачи → ВВ

### РЕЖИМ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ:

### Как сделать Z-отчет/ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СМЕНЫ?

- КЗ  → 2В

### Как сделать X-отчет/ВЕДОМОСТЬ ПОКАЗАНИЙ?

- КЗ  → 1Д

### Как сделать ОТЧЕТ ПО ОТДЕЛАМ?

- КЗ  → 4С