# Элвес-МФ инструкция кассира

### КАССОВЫЙ РЕЖИМ:Как открыть смену?

Перед пробитием чека нужно войти в кассовый режим и открыть смену.

Если кассовый аппарат выключен, включите его и дождитесь пока на экране появится  ВЫ БОР  , если кассовый аппарат уже включен и находится в другом режиме, то нажмите несколько раз  РЕ  пока на экране не появится  ВЫ БОР  . Далее нажмите:

- 1 →1 → ИТ

Если смена уже открыта, то на экране появится           0.00  . Если смена закрыта то на экране появится   С-00  , нажмите:

- 00

Смена будет открыта.

### Как пробить чек?

Пробитие простого чека по свободной цене:

- сумма продажи → ВВ →ИТ

- Вычесление стоимости товара по количеству и цене:

- Введите вес (или количество) товара →Х→ наберите цену товара → ВВ  →ИТ

- Чек с подсчетом сдачи:

- сумма продажи → ВВ  → сумма покупателя → ИТ

- Пробите чека из базы товаров и услуг:

- код товара → ПВ → ИТ

Если возникает ошибка Е 128 - запрограммируйте опцию, разрешающую работать с базой товаров. (см. инструкцию по программированию)

- Пробите чека из базы товаров и услуг по весу/количеству:

- вес/количество → Х  → код товара → ПВ → ИТ

Если возникает ошибка Е 128 - запрограммируйте опцию, разрешающую работать с базой товаров. (см. инструкцию по программированию)

### Безналичный расчет:

- Пробитие простого чека по безналу:

- сумма продажи → ВВ  → ВВ  → ИТ

- Пробите чека из базы товаров и услуг по безналу:

- код товара  → ПВ   → ВВ

- Пробите по безналу чека из базы товаров и услуг по весу/количеству:

- вес/количество → Х  → код товара → ПВ  → ВВ

### Как сделать чек возврата:

- Чтобы сделать чек возврата, вам необходимо войти в кассовый режим под паролем администратора, для этого нажмите:

- РЕ→1 →3 →0 → ИТ

- на экране появится  -        0.00

- Чек возврата по сумме:

- ВЗ → сумма возврата → ВВ  →ИТ

Если возникает ошибка Е 115, то у Вас в кассе не пробита достаточная сумма денег за данную смену.

- Чек возврата по коду товара:

- ВЗ → код товара → ПВ → ИТ

Если возникает ошибка Е 115, то у Вас в кассе не пробита достаточная сумма денег за данную смену.

- Чек возврата по коду товара, количеству/весу:

- ИТ  →ВЗ → вес/количество → Х  → код товара → ПВ→ ИТ

Если возникает ошибка Е 115, то у Вас в кассе не пробита достаточная сумма денег за данную смену.

### Аннуляция чека

Аннуляция чека возможна до последнего нажатия клавиши  ИТ (т.е. до закрытия чека). Чек можно отменить полностью, нажав клавишу РЕ  , на экране появится     С-00  нажмите:

- 00

Чек будет аннулирован, на экране появится           0.00  можете продолжать работу.

### Отправка SMS с копией чека

Передача СМС покупателю работает только при подключении услуги отправки СМС у ОФД.

- до закрытия чека (нажатия кнопки ИТ  ), нажать АН

- ввести номер клиента (например, 9871112020)

- нажать ИТ

### РЕЖИМ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ (ОТЧЕТОВ):

### Как сделать X-отчет/отчет о текущем состоянии расчетов?

- РЕ → РЕ → 3  → 2  → 9  (или 3  → 3  → 0 ) → ИТ ,

- на экране появится     Г1-8

- нажать клавишу 1.

### Как сделать Z-отчет/отчет о закрытии смены?

- РЕ → РЕ → 3  → 2  → 9  (или 3  → 3  → 0 ) → ИТ ,

- на экране появится    Г1-8

- нажать клавишу 2  на экране появится    С-00

- нажать клавишу  00 .